| 序号 | 品名 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能爆闪灯 | 个 | 1.太阳能板：6V 10W单晶硅 寿命>8年 2.蓄电池：耐高温铅酸免维护蓄电池6V/14AH,寿命>2年 3.LED灯珠：每组30颗超亮红、蓝LED，可视距离>1000米 4.控制器：光控，可控制全天闪烁，晚上闪烁 5.工作时间：太阳下充电8小时可以工作72小时,连续放电200H以上 6.工作环境：在-25- +65摄氏度可正常工作，防护等级IP65 产品重量：10KG 7.规格550x150mm |
| 2 | 刀旗 | 面 | 材质：涤纶布 规格：60*90cm 印字：logo+伟峰建设 |
| 3 | 旗杆 | 枝 | 材质：竹 规格：200cm |
| 4 | 警戒线 | 卷 | 材质：涤纶 工艺：丝印 尺寸：50mm 长度：100m |
| 5 | 反光背心 | 件 | 款式：五口袋燕尾 面料：120克/㎡经遍布、100%聚酯纤维 尺寸：胸宽：58cm 衣长：70cm 反光条：高亮化纤，前后设计反光条，起到夜间反光，安全防护作用。 甲醛（mg/kg）≤76 PH值：4.0～8.5 可分解致癌芳香胺染料：禁用 印字：logo+伟峰建设 ★提供产品质量检测报告 |
| 6 | 安全帽 | 顶 | 1.多种颜色可选；ABS材料； 2.配有吸汗带，一指键帽衬，下颏带宽度≥18mm；独特的舒适曲线，符合人体工学设计，更贴合舒适；重量更轻，适合长时间佩戴；外观精美，尽显高档品质；操作简单易用，一键轻松搞定。 3.重量：≤400G 4.冲击吸收性能：经高温50℃±2℃ 3h、低温-10℃±2℃3h预处理后，传递到头模上的力不超过4900N；帽壳不得有碎片脱落。 5.耐穿刺性能：经高温50℃±2℃ 3h、低温-10℃±2℃ 3h、预处理后，钢锥不得接触头模表面。帽壳不得有碎片脱落。 6.电绝缘性能：泄露电流≤1.2mA； ★7.第4,5,6项技术参数需提供第三方权威机构代CMA或CNAS标识的检测报告体现； 8.印字：logo+伟峰建设 |
| 7 | 水马 | 个 | 规格：1300*700*110*220mm 重量：12-13斤 材质：七成新料聚乙烯 外观结构：表面不应有裂纹及明显的划痕、凹痕、损伤、颜色不均或变形。试样应为中空式，水平放置应平稳，顶部应有用于加装水、黄沙等配载物的孔，箱体在装入适量的配载物竖直放置时,不应有配载物泄漏现象。 拉伸强度：壳体材料的拉伸强度应不小于 15MPa。 耐高温性能：置入 65C土2C的环境中 2h 后取出，检查箱体外观，应无明显变色，不可恢复性变形、开裂及表面贴膜剥裂等现象。 耐低温性能：置入-40”C土2C的环境中2h 后取出，检查箱体外观，应无明显变色、不可恢复性变形、开裂及表面贴膜剥裂等现象 ★提供产品质量检测报告 |
| 8 | 路锥 | 个 | 规格：H700*380*380mm 重量：5斤 材质：橡胶 |
| 9 | 防撞桶 | 个 | 600mm*800mm 重量：8斤 材质：七成新料聚乙烯 |
| 10 | 高压清洗机 | 台 | 电机：纯铜 功率：2.5KW 电压：220V 转速:1450rpm 最大压力：60kg/c㎡、850PSI 流量：24.7L/min、6.5GPM 款式：推车式 规格：820*820*330mm |
| 11 | 储水桶 | 个 | 材质：PE 规格：1650*1400*1320（2.0T） 厚度：40mm 要求：耐酸碱、耐碰撞、耐高温（65℃）、耐冷冻（-20℃） |
| 12 | 帐篷 | 个 | 篷布材质：600D牛津布防水涂层 ## 耐洗色牢度≥3 ## 甲醛（mg/kg）≤76 ## PH值：4.0～8.5 ## 可分解致癌芳香胺染料：禁用 支架：加粗加厚铁 烤漆：220°静电白色烤漆 规格3*3m 重量：18kg ★提供产品质量检测报告 |
| 13 | 施工安全牌 | 个 | 120x50cm,支架25管，厚度1.0，版面,0.8铝板 |
| 14 | 铁马 | 个 | 32镀锌管，1.0厚度，重量3.6公斤，尺寸150x100cm |
| 15 | 便携式红绿灯 | 台 | 1.移动太阳能信号灯Φ300×12,红黄绿箭头灯式12组 2.嵌入式灯箱 300mm×300mm×300mm 3.立柱方管100mm×100mm 4.整体高2.5m，升降后3.2m 5.电瓶箱 750mm×750mm×350mm，带防盗锁 6.太阳能电池板 ≥50W二块 7.太阳能专用蓄电池 ≥100AH 8.小信号机按键可调式 9.工作电压：DC12V±10% 10.功率：小于15W 11.亮度和色度符合国标GB14887－2003的有关规定 12.工作温度：在＋80℃高温或在－40℃低温下，信号灯仍能正常工作 13.湿热性能：在相对湿度≤95%的条件下，信号灯仍能正常工作 14.电气安全性能： 01 绝缘电阻：带电部件和壳体之间的绝缘电阻大于20MΩ 02 介电强度：在带电部件和壳体之间加载1440V试验电压，不会发生闪络和击穿现象。 ## ★提供合格证书 |
| 16 | 塑料围挡 | 个 | 规格：1460mm*920mm 重量：13-14斤 材质：九成新料聚乙烯 外观结构：表面不应有裂纹及明显的划痕、凹痕、损伤、颜色不均或变形。试样应为中空式，水平放置应平稳，顶部应有用于加装水、黄沙等配载物的孔，箱体在装入适量的配载物竖直放置时,不应有配载物泄漏现象。 拉伸强度：壳体材料的拉伸强度应不小于 15MPa。 耐高温性能：置入 65C土2C的环境中 2h 后取出，检查箱体外观，应无明显变色，不可恢复性变形、开裂及表面贴膜剥裂等现象。 耐低温性能：置入-40”C土2C的环境中2h 后取出，检查箱体外观，应无明显变色、不可恢复性变形、开裂及表面贴膜剥裂等现象 ★提供产品质量检测报告 |
| 17 | 太阳能导向牌 | 个 | 1.太阳能板：6V 10W单晶硅 寿命>8年 2.蓄电池 ：耐高温铅酸免维护蓄电池6V/12AH电瓶,寿命>2年 3.LED灯珠：双面每组30颗超亮黄色LED，可视距离>8000米 4.控制器：光控，可控制全天闪烁，晚上闪烁 5.工作时间：太阳下充电8小时可以工作72小时,连续放电200H以上 6.工作环境：在-25- +65摄氏度可正常工作，防护等级IP65 产品重量：20KG 7.尺寸 1200x400mm |
| 18 | 玻纤土工格栅 | 平方米 | 规格：EGA60-60KN 拉力：60KN 尺寸：6*100m 经纬：四经四纬 克重：270g 材质：玻璃纤维 功能：沥青路面防裂，耐高温 ★提供产品质量检测报告 |
| 19 | 金属道路护栏 | 米 | 材质：镀锌铁管 油漆：静电喷塑 反光：PVC反光标志尺寸：0.6*3.08米 立柱：80*80 底座：330*250*130 上横管：40*55 下横管：30*55 竖管：30*50 ★提供产品质量检测报告 |